創造工学　豆知識

【バッテリーについて】（タミヤのHPより抜粋）

https://www.tamiya.com/japan/cms/rcstartguide.html

創造工学で使用しているバッテリーはタミヤ製ニカドバッテリー（7.2V）です．ニカドバッテリーは正しく使用すれば数百回の繰り返し使用が可能ですが、その性能を保つには適切な管理がかんじんです。まず大切なのは「バッテリーは使い終えてから充電する」ということ。使いかけのバッテリーを充電して使う…ということを繰り返すと徐々にバッテリーの電圧低下が早くなり、充電しても満足に走れない状態になります（メモリー効果と呼びます）。これを予防するための基本的な使用法は、RCカーはある程度バッテリーを消費すると走行スピードが急激に落ちるので、これを目安に走行をやめ、時間をおいてから充電するというもの。よりていねいに行うならば、使用後には放電器（ディスチャージャー）で適切に放電させて、その後バッテリー内部が安定するまで時間をおいて（1日程度）から充電することでよりよいコンディションを保つことができます。なお、メモリー効果が発生した場合は、上記のような適切な使用サイクルを何度か繰り返すことでコンディションを整えることができます。

ニカドバッテリーやニッケル水素バッテリーは、走行→即充電→走行→即充電…といったように、極端に短いスパンでの使用を繰り返すとバッテリーをいためます。サーキットで終日練習するような場合にはやむを得ず現地で再充電するといった場合もあるでしょうが、バッテリーを長持ちさせるという意味では、1日に何度も充電するような使い方は避けたほうがよいでしょう。

【コネクタの作成方法】

フラットケーブルの作り方

http://blog.livedoor.jp/tec_kanpaku/archives/26811398.html

http://www.ne.jp/asahi/suga/junkyard/mz/mzhard/h34-d37/step1.html

ギボシ端子のかしめ方（エーモン工業製　電工ペンチ1452を使用）

https://www.youtube.com/watch?v=CJNxUS1GhzI